视频P20〜P26：https://www.bilibili.com/video/BV1ym4y1D7RW?p=20

计算机单位

位 bit b

字节 byte B 1B = 8bit

千字节 KB 1KB = 1024B

兆字节 MB 1MB = 1024KB

吉字节 GB 1GB = 1024MB

太字节 TB 1TB = 1024GB

计算题做题思路：大 减 小 再加 1

十六进制 转 十进制 再根据题意转换单位进行计算

内存按字节编址

设用2K×4位的存储器芯片组成16K×8位的存储器（地址单元为0000H〜3FFFH，每个芯片的地址空间连续），则地址单元0B1FH所在芯片的最小地址编号为 （4） 。（2010年下半年）这题可以不做或者直接看视频解析 作为了解题目

（4）  A. 0000H		B. 0800H			C. 2000H		D. 2800H

内存单元按字节编址，地址0000A000H〜0000BFFFH共有 （2） 个存储单元。（2012年上半年）

（2）  A. 8192K		B. 1024K			C. 13K			D. 8K

地址编号从80000H到BFFFFH且按字节编址的内存容量为 （5） KB，若用16K×4bit的存储器芯片构成该内存，共需 （6） 片。（2013年上半年）

（5） A. 128			B. 256				C. 512				D. 1024

（6） A. 8				B. 16				C. 32				D. 64

若用256K×8bit的存储器芯片，构成地址40000000H到400FFFFFH且按字节编址的内存区域，则需 （6） 片芯片。（2014年上半年）

（6） A. 4				B. 8				C. 16				D. 32

内存按字节编址从A5000H到DCFFFH的区域其存储容量为 （4） 。（2014年下半年）

（4）  A. 123KB		B. 180KB		C. 223KB			D. 224KB

内存按字节编址从B3000H到DABFFH的区域其存储容量为 （5） 。（2015年下半年）

（5）  A. 123KB		B. 159KB			C. 163KB		D. 194KB

内存按字节编址，从A1000H到B13FFH的区域的存储容量为 （5） KB。（2016年上半年）

（5）  A. 32			B. 34				C. 65			D. 67

内存按字节编址。若用存储容量为32K×8bit的存储器芯片构成地址从A0000H到DFFFFH的内存，则至少需要 （3） 片芯片。（2017年下半年）

（3） A.  4				B. 8				C. 16			D. 32

内存按字节编址，地址从A0000H到CFFFFH的内存，共有 （4） 字节，若用存储容量为64K×8bit的存储器芯片构成该内存空间，至少需要 （5） 片。（2019年下半年）

（4）  A. 80KB			B. 96KB		C. 160KB			D. 192KB

（5）  A. 2				B. 3			C. 5				D. 8