视频解析P39〜P45：https://www.bilibili.com/video/BV1ym4y1D7RW?p=39

文字解析：下方

原、反、补、移码

计算机中常采用原码、反码、补码和移码表示数据，其中，±0编码相同的是 （5） 。（2009年上半年）

（5）  A. 原码和补码						B. 反码和补码

C. 补码和移码						D. 原码和移码

若某整数的16位补码为FFFFH（H表示十六进制），则该数的十进制值为 （20） 。（2010年上半年）

（20） A. 0				B. -1			C. 216-1			D. -216+1

若某计算机采用8位整数补码表示数据，则运算 （2） 将产生溢出。（2010年下半年）

（2）  A. -127+1		B. -127-1			C. 127+1		D. 127-1

原码表示法和补码表示法是计算机中用于表示数据的两种编码方法，在计算机系统中常采用补码来表示和运算数据，原因是采用补码可以 （4） 。（2011年上半年）

（4）  A. 保证运算过程与手工运算方法保持一致

B. 简化计算机运算部件的设计

C. 提高数据的运算速度

D. 提高数据的运算精度

某机器字长为n，最高位是符号位，其定点整数的最大值为 （2） 。（2014年上半年）

（2）  A. 2n-1		B. 2n-1-1		C. 2n				D. 2n-1

如果“2X”的补码是“90H”，那么X的真值是 （3） 。（2016年上半年）

（3）  A. 72			B. -56				C. 56			D. 111

采用n位补码（包含一个符号位）表示数据， （3） 。（2018年下半年）

（3）  A. 可以直接表示数值2n				B. 可以直接表示数值-2n

C. 可以直接表示数值2n-1				D. 可以直接表示数值-2n-1