视频解析P48〜P56：https://www.bilibili.com/video/BV1ym4y1D7RW?p=48

文字解析：下方

浮点数

浮点数的一般表示形式为N=2E×F，其中E为阶码，F为尾数。以下关于浮点表示的叙述中，错误的是 （3） 。两个浮点数进行相加运算，应首先 （4） 。（2009年下半年）

（3）  A. 阶码的长度决定浮点表示的范围，尾数的长度决定浮点表示的精度

B. 工业标准IEEE754浮点数格式中阶码采用移码、尾数采用原码表示

C. 规格化指的是阶码采用移码、尾数采用补码

D. 规格化表示要求将尾数的绝对值限定在区间[0.5, 1）

（4）  A. 将较大的数进行规格化处理			B. 将较小的数进行规格化处理

C. 将这两个数的尾数相加				D. 统一这两个数的阶码

计算机中的浮点数由三部分组成：符号位S，指数部分E（称为阶码）和尾数部分M。在总长度固定的情况下，增加E的位数、减少M的位数可以 （5） 。（2011年上半年）

（5）  A. 扩大可表示的数的范围同时降低精度

B. 扩大可表示的数的范围同时提髙精度

C. 减小可表示的数的范围同时降低精度

D. 减小可表示的数的范围同时提高精度

以下关于数的定点表示和浮点表示的叙述中，不正确的是 （3） 。（2012年下半年）

（3）  A. 定点表示法表示的数（称为定点数）常分为定点整数和定点小数两种

B. 定点表示法中，小数点需要占用一个存储位

C. 浮点表示法用阶码和尾数来表示数，称为浮点数

D. 在总位数相同的情况下，浮点表示法可以表示更大的数

机器字长为n位的二进制数可以用补码来表示 （1） 个不同的有符号定点小数。（2015年上半年）

（1）  A. 2n			B. 2n-1			C. 2n-1			D. 2n-1+1

浮点数能够表示的数的范围是由其 （3） 的位数决定的。（2015年下半年）

（3）  A. 尾数			B. 阶码				C. 数符			D. 阶符

设16位浮点数，其中阶符1位、阶码值6位、数符1位、尾数8位。若阶码用移码表示，尾数用补码表示，则该浮点数所能表示的数值范围是 （3） 。（2016年下半年）

（3）  A. -264〜1-2-8264				B. -263〜1-2-8263

C. -1-2-8264〜1-2-8264		D. -1-2-8263〜1-2-8263

浮点数的表示分为阶和尾数两部分。两个浮点数相加时，需要先对阶，即 （1） （n为阶差的绝对值）。（2018年上半年）

（1）  A. 将大阶向小阶对齐，同时将尾数左移n位

B. 将大阶向小阶对齐，同时将尾数右移n位

C. 将小阶向大阶对齐，同时将尾数左移n位

D. 将小阶向大阶对齐，同时将尾数右移n位

以下关于两个浮点数相加运算的叙述中，正确的是 （3） 。（2020年下半年）

（3）  A. 首先进行对阶，阶码大的向阶码小的对齐

B. 首先进行对阶，阶码小的向阶码大的对齐

C. 不需要对阶，直接将尾数相加

D. 不需要对阶，直接将阶码相加

答案：B，阶码不一致先对阶，小阶向大阶对齐，尾数右移

某中机器的浮点数表示格式如下（允许非规格化表示）。若阶码以补码表示，尾数以原码表示，则1 0001 0 0000000001表示的浮点数是（6） 。（2021年下半年）

（6）  A. 2-16×2-10						B. 2-15×2-10

C. 2-16×1-2-10				D. 2-15×1-2-10

答案：B

这个文字描述太抽象了，直接看视频解析就好https://www.bilibili.com/video/BV1ym4y1D7RW?p=56